TEXTO DE REFERÊNCIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO

# Memorial descritivo — Cortina de ar comercial TC 4500

Texto para o memorial descritivo ou o caderno de encargos da obra. Ajuste os campos entre colchetes ao projeto. Dados conforme a ficha técnica TC 4500 da Tecnolatina.

## 1. Objeto

Fornecimento e instalação de [quantidade] cortina(s) de ar comercial para [identificação da porta e do ambiente], com vão de [largura] m de largura por [altura] m de altura, para formar barreira de ar contra a troca térmica entre os ambientes e a entrada de insetos, poeira e odores.

## 2. Características técnicas

Cortina de ar comercial horizontal, instalada na parede sobre o vão, com dupla grelha de saída de ar.

Velocidade do ar na saída: 16 m/s.

Alcance do jato: 4 m.

Comprimentos disponíveis: 0,9 m · 1,2 m · 1,5 m, igual ou maior que a largura do vão; vãos maiores com cortinas lado a lado.

Gabinete em chapa galvanizada pintada ou aço inoxidável 304; acabamento [branco · aço inox · preto].

Grau de proteção: IP21.

Alimentação elétrica: [127 V ou 220 V monofásico · 220 V ou 380 V trifásico].

Dupla grelha de saída de ar.

Fixação por suportes de parede fornecidos com o equipamento.

## 3. Dados de referência por modelo

| Modelo | Comprimento (mm) | Vazão (m³/h) | Potência total (W) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC 4509 | 914 | 1.830 | 373 | 13,5 |
| TC 4512 | 1.219 | 2.450 | 373 | 14 |
| TC 4515 | 1.524 | 2.990 | 560 | 16 |

## 4. Comando e acionamento

Ligação por interruptor ou painel de comando. Quando especificado, acionamento automático pela abertura da porta, por chave fim de curso ou sensor.

## 5. Instalação

Instalação conforme as instruções do fabricante, centralizada sobre o vão.

Instalação elétrica por profissional habilitado (NR-10), em circuito protegido por disjuntor, com aterramento.

Trabalho em altura conforme a NR-35.

## 6. Garantia

Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, a contar da nota fiscal.

## 7. Produto de referência

Tecnolatina TC 4500. Documentação técnica (ficha técnica) em tecnolatina.com.br.

Tecnolatina do Brasil · tecnolatina.com.br